ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

С.Т. Кузьмич

Наказ №108  від 26.11.2021

ПОГОДЖЕНО

Голова ПК_______В.В.Приходько

Протокол №.

Інструкція
про заходи пожежної безпеки для службових приміщень

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Меблі та обладнаний мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи  та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

  - . По мірі накопичений та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

  - . Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані, з урахуванням рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно відключити їх та прийняти необхідні заходи до приведення у пожежобезпечний стан.

  - . Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від
електрощитів, електрозборок і електрокабелів, 0,5 м від світильників та 0,25 м від приладів опалення.

  - Засоби протипожежного захисту (пожежні крани, пожежна та охороно-пожежна сигналізація, первинні засоб  пожежогасіння тощо), які є у приміщеннях, слід утримувати у справному стані.

  - Усі   працівники   повинні   пройти   протипожежний   інструктаж,   вміти  користуватися   наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та знати місце їх знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

ІІ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

2.1 Влаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні плавкі вставки в запобіжниках, прикладати електричні проводи на безпосередньо горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками  (розсіювачами), використовувати саморобні подовжувачі які не відповідають вимогам влаштування електроустановок.

2.2.Пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для  підвішування одягу та інших предметів, обгортати електролампи та світильники, заклеювати ділянки електромережі горючою тканиною, папером;

2.3 Використовувати побутові електрокип'ятильники, чайники і таке інше баз негорючих підставок, залишати без нагляду увімкненими в електромережу кондиціонери, комп’ютери,  лічильники та друкарські машинки тощо;

2.3. Захаращувати підступи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукава і пожежний інвентар не за призначенням, зберігати документи, різні матеріали, предмети га інвентар у шафах (нішах) інженерних комунікацій;

2.4. Палити (окрім спеціально відведених для цього адміністрацією місць, позначених написом „Місце для паління” та забезпечених урною чи попільницею з негорючого матеріалу), проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу, застосовувати легкозаймисті рідини.

ІІІ. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

3.1. Оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

3.2. відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

ІV. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ

4.1. Негайно повідомити державну пожежну охорону за телефоном „101”, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище, у разі необхідності вжити заходів для евакуації людей;

4.2. Повідомити про пожежу керівництво установи, а в нічний час – сторожа;

4.3. Розпочати гасіння пожежі наявними засобами, організувати зустріч пожежних підрозділів.

Відповідальний за пожежну безпеку: ______________________________________________